# BEZPEČNOSTNÍ LIST # podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

Číslo: 001 Strana: 1/12 Ze dne: 8.3.2010 Revize: 30. 6. 2014

# NÁZEV SMĚSI: HD COMBI CLEAN

ODDÍL 1 Identifikace látky/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

  - Identifikace výrobku:

Obchodní název: HD COMBI CLEAN

Směs hydroxidu sodného, chlornanu sodného, metakřemičitanu sodného a látek 	tenzidického charakteru.

V souladu s vyhl. č. 61/2013 byla směs oznámena MZd ČR č.j. MZDR 13024/2014/SOZ, dne 28.  2.	2014

1.2 	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Průmyslové použití: Biocidní přípravek. Účinná látka NaOCl (10-30%) - CAS 7681-52-	9. Typy použití – 2,3,4.

Sanitace výrobních a prodejních místností a technologického zařízení.

Nedoporučovaná použití a proč: Neuvedeno

Nebyla zpracována CSR.

  - Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Obchodní jméno:	SYPERA s.r.o.

Místo podnikání:        V Lučinách 355, Liberec 25-Vesec, 463 12

IČ:                              	28719328

Provozovna:		Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou

Telefon:                      +420 483 312 535

Fax:                            	+420 483 312 537

e-mail:                        	info@sypera.cz

  - Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

Telefon 24 hodin/den: 224919293

Telefon: 224971111 (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1   	Klasifikace látky nebo směsi:

Směs je žíravá, způsobuje poleptání v koncentrovaném stavu a uvolňuje toxický plyn 	při styku s kyselinami. Dále působí dráždivě, zejména pro sliznice, oči 	a pokožku. 	Alkalita působí nepříznivě na vodní ekosystém. Zředěním klesají nebezpečné 	vlastnosti. Produkt je dodáván jako 	koncentrát. Doporučované ředění pro použití je 	uvedeno v technickém listě pro jednotlivé expoziční scénáře. Informace o složkách 	jsou v oddíle 3. 2.

  - Prvky označení:

| Směrnice 1999/45/ES (DPD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol | C | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý | Žíravost pro kůži | Kategorie 1A |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 31, 35 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314 |
|  |  |  | EUH031 |
| S věty | 23,26,28,36/37/39,45,50 | Pokyny pro bezpečné zacházení | P260,P264,P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340,P310,P321, P305+P351+P338,P405,P501 |
| Poznámka |  |  |  |

Směrnice 1999/45/ES (DPD)

R-věty:

R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R35 Způsobuje těžké poleptání.

S-věty:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S23 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít.

S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno 	ukažte toto označení).

S50 Nesměšujte s kyselinami a kyselými látkami.

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Obsahují náležitosti dle § 20 zák. č. 120/2002 Sb., o 	podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 	zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení  - redukované pro štítek (plné znění P vět je v oddíle 16)

P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 	svlékněte. Opláchněte vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 	čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  - Další nebezpečnost:

Nepříznivé účinky jsou vyvolávány jednak možnými žíravými účinky, dráždivými 	i odmašťovacími účinky - při vniknutí do očí a při styku s pokožkou (poškození 	rohovky, špatné vidění až slepota). Zdraví škodlivé může být přímé užití 	koncentrované směsi (může způsobit vážné poškození v ústech, krku a jícnu). Při 	úniku většího množství koncentrované směsi může dojít vlivem působení pH 	k usmrcení ryb. Při kontaktu s kyselinami a kyselými látkami vznikají toxické plyny.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

  - Látky

Produkt je charakterizován jako směs.

  - Směsi

Obchodní název směsi:  HD COMBI CLEAN

Směs obsahuje složky:

| Název složky | Hydroxid sodný |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 10-30 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Index. číslo | 011-022-00-6 |  |  |
| Číslo CAS | 1310-73-2 |  |  |
| Číslo ES | 215-185-5 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | C | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý | Žíravost pro kůži | Kategorie 1A |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 35 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314 |

| Název složky | Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru …% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 10-30 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Index. číslo | 017-011-00-1 |  |  |
| Číslo CAS | 7681-52-9 |  |  |
| Číslo ES | 231-668-3 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | C N | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý Nebezpečný pro životní prostředí | Žíravost pro kůži Nebezpečný pro vodní prostředí | Kategorie 1B Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 31, 34, 50 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314, H400 |
|  |  |  | EUH031 |
| Poznámka | B |  | B |

Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: "… % nitric acid" ("… % kyselina dusičná"). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech.

| Název složky | Metakřemičitan disodný |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Index. číslo | 014-010-00-8 |  |  |
| Číslo CAS | 6834-92-0 |  |  |
| Číslo ES | 229-912-9 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | C | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý Dráždivý | Žíravost pro kůži Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | Kategorie 1B Kategorie 3 |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 34, 37 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314, H335 |

| Název složky | Aminy, N-C8-C22-alkylpolytrimethylenpoly-, karboxymethyl deriváty, sodné soli |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Číslo CAS | 97659-53-5 |  |  |
| Číslo ES | 307-458-3 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | N | Symbol |  |
| Klasifikace | Nebezpečný pro životní prostředí | Nebezpečný pro vodní prostředí | Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Varování |
| R věty | 50 | Standardní věta o nebezpečnosti | H400 |

| Název složky | Aminy, koko-alkyldimethyl, N-oxidy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Číslo CAS | 61788-90-7 |  |  |
| Číslo ES | 263-016-9 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | Xi N | Symbol |  |
| Klasifikace | Dráždivý Nebezpečný pro životní prostředí | Vážné poškození očí Dráždivost pro kůži Nebezpečný pro vodní prostředí | Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 38, 41, 50 | Standardní věta o nebezpečnosti | H318, H315, H400 |

Směs obsahuje dále polykarboxylát a sekvestrant. Výrobek neobsahuje sloučeniny fosforu. Výrobce 	neupřesňuje složení. Úplné znění R a H vět je uvedeno v oddíle 16.

ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

  - Popis první pomoci:

Všeobecně: V případě nehody, či úrazu vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list. Je nutno zachovat opatrnost a bezpečnost při manipulaci a nakládání především s koncentrovaným přípravkem. Je nutno dodržovat základní hygienické pokyny pro práci s chemikáliemi.

Při nadýchání:  Postiženou osobu je nutno přesunout na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, případně zajistit umělé dýchání (nebo kyslík) a okamžitě zajistit lékařskou pomoc. Je též nutné vypláchnout nos, ústa a krk.

Při styku s kůží: Ihned odstranit kontaminovaný oděv. Kontaminovaná místa omývat proudem vody, pokožku ošetřit vhodným krémem. Nepoužívat organická rozpouštědla. Pokud nastalo popálení nebo přetrvává podráždění kůže, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Vymývat proudem vody i pod očními víčky po dobu nejméně 15 minut nebo do doby příchodu lékaře. Pozor – odstranit případně kontaktní čočky! V každém případě je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Zasažené oči nutno ochránit sterilní gázou nebo čistým obvazem. Zasaženou pokožku ošetřit vhodným krémem.

Při požití: Nevyvolávat  zvracení - může dojít k poškození plic! Vypláchnout ústa a vypít větší množství vody. Pokud nastane zvracení, držet hlavu nízko pro zabránění vniknutí částic obsahu žaludku do plic. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Produkt obsahuje látky s žíravým účinkem. Může dojít vážnému poleptání kůže a 	sliznic. Při styku s kyselinami a kyselými látkami dochází k uvolňování toxického 	chloru. Dále produkt působí dráždivě při vdechování par, mlhy a aerosolů, při styku 	s kůží a sliznicemi. Může dojít k poleptání dýchacího systému a poškození plic a může 	dojít k nevratnému poškození očí.

4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Výrobce neudává další informace. Léčit symptomaticky.

Při ošetření lékařem předložit bezpečnostní list.

.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

  - Hasiva:

Prášek, oxid uhličitý, pěna (bez alkoholu), vodní mlha.

Nevhodná hasiva: proud vody.

  - Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Produkty hoření-nebezpečné rozkladné látky s toxickými a žíravými účinky. Vyhnout 	se  při vysokých teplotách vdechování par a aerosolů. Riziko vzniku plynného chloru. 	Nevdechovat dým, plyny, páry, aerosoly.  Může dojít k reakci s určitými kovy (např. 	hliník) a může vzniknout explozivní směs se vzduchem.

Při hašení zabránit úniku směsi do půdy, vod a kanalizace. Produkt při požáru je nutné 	odstranit ze zasažené oblasti. Uzavřený kontejner v hořící zóně chladit velkým 	množstvím vody. Hasit vždy po větru.

  - Pokyny pro hasiče:

Dýchací přístroj, ochranný oděv.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADÉ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Jedná se především o únik koncentrované směsi.

  - Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Použití ochranných pomůcek – ochranný oděv nebo gumové holinky a zástěra, 	ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Nevdechovat aerosoly koncentrátu. 	Nevdechovat výpary či zplodiny, uvolňované z přehřátého produktu. Vyhnout se 	přímému kontaktu s rozlitým produktem.

  - Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabránit kontaminaci vody a zeminy koncentrátem. Zabránit vniknutí do srážkové a 	veřejné kanalizace. Při větším úniku informovat příslušný vodoprávní úřad, respektive 	provozovatele kanalizace.

  - Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Odstranění malého množství setření suchým hadrem, případně spláchnutím vodou, 	jinak odstranění pevným sorbentem (vermikulit, křemelina, písek, apod.). Vermikulit-	[(Mg,Fe,Al)3 (AlSi)4O10(OH)2. 2H2O]. Sorbent se směsí umístit do zvláštní nádoby.

  - Odkaz na jiné oddíly:

Viz dále pokyny oddíl 7, 8 a 13.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Jedná se především o koncentrát. Při manipulování a nakládání nejíst, nepít a nekouřit.

  - Opatření pro bezpečné zacházení:

Přepravovat a manipulovat pouze v původních obalech. Vyhnout se styku 	s koncentrovanou směsí a zamezit možnosti kontaktů s kůží a očima. Zejména je nutno  	zachovat opatrnost při ředění koncentrátu. Nevdechovat aerosoly. Používat ochranné 	pomůcky. V případě nehody, úrazu či nevolnosti vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

  - Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí:

Nesmí se používat hliníkový obal. Neskladovat spolu s kyselinami a kyselými látkami 	a směsemi. Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí 	klesnout pod bod mrazu a nesmí dojít k přehřátí produktu. Směs nesmí být skladována 	na světle, pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a 	manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména 	pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin. Nesmí dojít ke 	smíchání s kyselinou nebo s kyselými látkami a přípravky. Může dojít k úniku chloru.

  - Specifické konečné/specifická konečná použití:

Výrobek pro profesionální použití – výrobek biocidního charakteru. Typy použití – 	2,3,4.

ODDÍL 8 omezování expozice/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

  - Kontrolní parametry

| Název složky | Chlor | NaOH |
| --- | --- | --- |
| Jednotka | mg.m-3 | mg.m-3 |
| NPK-P | 1,5 | 2 |
| PEL | 0,5 | 1 |
| Poznámka | I | I |

Poznámka I: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

Poznámka: (Přípustný expoziční limit – PEL; Nejvyšší přípustná koncentrace – NPK-P; nař. vlády č. 	361/07 Sb., ve znění pozdějších předpisů ).

OEL – není k dispozici.

DNEL / PNEC – není k dispozici.

  - Omezování expozice

    - Omezování expozice pracovníků

Zamezit možnému úniku aerosolu směsi při přehřátí do pracovního prostředí. Koncentrát skladovat ve větratelných prostorách. Doporučuje se při každé kontaminaci rukou a kůže důkladné omytí vodou a ošetření vhodným regeneračním krémem. Na pracovišti by měla být sprcha a prostředky k ošetření očí.

Zákaz kouření, skladování potravin a stravování v prostorách nakládání s produktem - koncentrátem.

8.2.2.1  Ochrana dýchacích orgánů

V případě nedostatečného větrání použít respirátor, či filtr (EN 143/EN 149). Při nehodě vynést postiženého na čerstvý vzduch a přivolat lékařskou pomoc.

8.2.1.2  Ochrana rukou

Vhodné ochranné rukavice např. z neoprenu, nitrilu (EN 374). Doporučuje se po každé kontaminaci přípravkem důkladné omytí rukou a ošetření regeneračním krémem.

      - Ochrana očí

Při riziku zasažení očí koncentrátem použít obličejový štít, nebo ochranné brýle s postranicemi (EN166).

      - Ochrana kůže

Není požadována. Doporučuje se pracovní oděv pro práci s koncentrátem.

    - Omezování expozice životního prostředí

Zamezit při manipulaci a nakládání se směsí možnosti úniku směsi do půdy, kanalizací, vod povrchových a podzemních.

ODDÍL 9 fyzikální a chemickÉ vlastnostI

  - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

- vzhled: kapalina; nažloutlá

- zápach: charakteristický, chlorový

- prahová hodnota zápachu: neuvedeno

- pH: 14

- bod tání/tuhnutí: 0°C

- počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: :> 100 °C ;neuvedeno

- bod vzplanutí: neuvedeno

- rychlost odpařování: neuvedeno

- hořlavost: neuvedeno

- horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: neuvedeno

- tlak páry: neuvedeno

- hustota páry: neuvedeno

- relativní hustota:1200 kg.m-3

- rozpustnost: mísitelný s vodou

- rozdělovací koeficient: neuvedeno

- teplota samovznícení: neuvedeno

- teplota rozkladu: neuvedeno

- viskozita: neuvedeno

- výbušné vlastnosti: neuvedeno

- oxidační vlastnosti: neuvedeno

- obsah VOC: neuveden

  - Další informace:

Nebyly dosud předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety report) výrobců 	chemických látek.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

  - Reaktivita:

Nejsou údaje.

  - Chemická stabilita:

Chlornan sodný je nestabilní. Při zahřátí se rozkládá na kyslík a chlór.

  - Možnost nebezpečných reakcí:

Kyseliny, amoniak.

  - Podmínky, kterým je třeba zabránit

Přehřátí koncentrátu. Chlornan sodný je citlivý na světlo a vysoké teploty (již nad 	5°C). Chlornan má oxidační vlastnosti, může urychlit vznik požáru. Skladování při 	vyšších teplotách způsobí rychlý pokles obsahu chloru a tím i významný pokles 	účinnosti. Další faktory, které urychlují rozklad, jsou - pH nižší než 11, vliv světla, 	styk s kovy (Cu, Al, atd.)

  - Neslučitelné materiály:

Kyseliny. Amoniak. Kovy, zejména hliník, hořčík, zinek a cín a jejich slitiny. 	Redukční směsi.

  - Nebezpečné produkty rozkladu:

Chlor, oxidy uhlíku a dusíku, amoniak.

ODDÍl 11 toxikologickÉ INFORMACE

    - Látky

Akutní toxicita složek:

Chlornan sodný: LD50 (oral, potkan)  12 mg.kg-1. (Marhold)

Hydroxid sodný: LD50 (oral, potkan)  325 mg.kg-1.

Metakřemičitan disodný: LD50 (oral, myš)  1100 mg.kg-1. (Marhold)

Aminy, N-C8-C22-alkylpolytrimethylenpoly-, karboxymethyl deriváty,sodné soli: LD50 (oral, potkan)  	> 2000 mg.kg-1.

    - Směsi

Výrobce uvádí údaje akutní toxicity pro směs:

LD50 (oral, potkan)  5800 mg.kg-1.

    - Pravděpodobné cesty expozice:

Vdechování, inhalace - vdechnutí plynů par, aerosolů působí dráždivě až leptavě na 	dýchací systém. Vážně může poškodit plíce, vyvolává kašel.

Styk s kůží - směs působí dráždivě až žíravě. Může způsobit zčervenání, ostrou bolest, 	puchýře a vážné poleptání kůže.

Vniknutí do očí - směs působí dráždivě až žíravě. Může dojít k vážnému poškození očí 	až ke slepotě. I při malém kontaktu s oční sliznicí dochází podráždění, slzení, 	rozostřenému vidění.

Požití - může být zdraví škodlivé, může dojít k poleptání sliznic zažívacího ústrojí.

    - Ostatní údaje

Opakovaná a dlouhodobá expozice může způsobit dráždění kůže i v důsledku 	působení odmašťujících přísad v přípravku.

ODDÍL 12 Ekologické informace

  - Toxicita:

Koncentrovaná směs je vysoce toxická pro vodní organismy, může vyvolat nepříznivé účinky ve vodním ekosystému, zejména s ohledem na vývin chloru, na pH a zamezení přístupu kyslíku.   Při úniku většího množství koncentrované směsi může dojít vlivem působení pH k usmrcení ryb. Přítomnost dusíku přispívá k eutrofizaci v povrchových  vodách.

Aminy, N-C8-C22-alkylpolytrimethylenpoly-, karboxymethyl deriváty,sodné soli:

IC50,  řasy  ( mg.l-1 ): 3,6  (exp. 72 hod)

LC50, ryby (mg.l-1 ):   1,3 (exp. 96 hod)

EC50 ,  daphnia  ( mg.l-1 ):  6,8 (exp. 48 hod)

  - Perzistence a rozložitelnost:

Tenzidické složky mají zjištěnou rozložitelnost > 60 % , 28 dnů dle OECD 301B.

Detergenty v této směsi splňují kritéria pro biologickou rozložitelnost dle nařízení EP 	a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje jsou uloženy u výrobce detergentů.

  - Bioakumulační potenciál:

Nejsou údaje

  - Mobilita v půdě:

Nejsou údaje.  Produkt je mísitelný s vodou.

  - Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Nejsou údaje.

  - Jiné nepříznivé účinky:

ODDÍl 13 Pokyny pro odstraňování

13.1 	Metody nakládání s odpady:

Charakter a zacházení se směsí

Nepoužitelná směs nesmí být odstraňována do půdy, vod povrchových, nebo podzemních a do kanalizačních systémů veřejné kanalizace. V případě havarijního úniku velkého množství do vod (> 50 l) musí být zajištěno silné ředění a informovány vodoprávní úřady, respektive provozovatel veřejné kanalizace.  Použitá ředěná směs je odpadní vodou, která je likvidovatelná spolu s ostatními komunálními odpadními vodami na BČOV, po případné kontrole pH.

Odstraňování látky/směsi

Nepoužitelná směs je nebezpečným odpadem k. č. 200115 Zásady. Shromaždování může být pouze v uzavřených nádobách a odstranění je možné pouze předáním oprávněné osobě. Odstranění směsi je doporučováno, v souladu s platnou legislativou na úseku nakládání s odpady, solidifikací nebo uložením na skládku nebezpečných odpadů.  Při úniku na zabezpečenou plochu záchyt pevným sorbentem.  Sorbent se směsí je odpad k. č. 150202. Obaly jsou nebezpečným odpadem 150110, po dekontaminaci, jsou odpadem k. č. 150102. Obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dekontaminované plastové obaly je nutno především nabídnout k recyklaci.

ODDÍL 14 Informace pro přepravu

14.1  	Číslo OSN: 1791

  - Náležitý název OSN pro zásilku: CHLORNAN, ROZTOK

  - Třída/třídy nebezpečnosti pro dopravu: 8

Klasif. kód C9, bezp. zn. 8; IČ 80

  - Obalová skupina: II

  - Nebezpečnost pro životní prostředí:

  - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

  - Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 3/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15 Informace o předpisech

15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/Specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

- zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- vyhláška č. 402/11 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

- zákon č. 185/01 Sb., o odpadech, v platném znění

- zákon č. 477/01 Sb., o obalech, v platném znění

- zákon č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- nař. vl. č. 361/07 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. č. 381/01 Sb., katalog odpadů, v platném znění

- vyhl. č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nařízení EP a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

- zákon č. 120/02 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006

15.2   	Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebyly dosud předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety report) výrobců chemických látek.

ODDÍL 16 DALŠÍ informace

Bezpečnostní list je zpracován podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II).

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdravých životních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci. Dodavatel upozorňuje, že hodnocení nebezpečnosti a toxicity nemusí být dostatečné. Dodavatel není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi.

Výrobce:

Obchodní jméno:  NorKem AS

Místo podnikání:   Lagerveien 12B, Postboks 77, 4064 STAVANGER, Norsko

Telefon: +47- 519 51 830

Fax: +47- 519 51 831

Plné znění P vět (Oddíl 2 BL):

P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P321 Odborné ošetření (omývání vodou kůže a výplach očí).

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE  zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte vodou/osprchujte.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Seznam důležitých R vět (Oddíl 3 BL):

R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R34 Způsobuje poleptání.

R35 Způsobuje těžké poleptání.

R37 Dráždí dýchací orgány.

R38 Dráždí kůži.

R41Nebezpečí vážného poškození očí.

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Seznam důležitých H vět (Oddíl 3 BL) :

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro školení nebo instruktáž:

Uživatel produktu musí být obeznámen s bezpečnostním listem a přiloženými pokyny.

Zdroje údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

- BL výrobce směsi

- http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla

- Směrnice č. 67/548/EHS (DSD)

- Směrnice č. 1999/45/ES (DPD)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nař. komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

- zákon č. 120/02 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 	některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Marhold J. (1980): Přehled průmyslové toxikologie; AVICENUM Praha

Zkratky:

CLP		Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

CMR		Látka karcinogenní, mutagenní, poškozující reprodukci

CSR		Zpráva o chemické bezpečnosti

DPD		Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování chemických směsí

DSD		Směrnice č. 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování chemických látek

PBT		Látka perzistentní, bioakumulativní, toxická

POPs		Perzistentní organické látky

REACH	Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení ECHA

SVHC 	Látky vzbuzující mimořádné obavy

UVCB 	Látky s neznámým nebo proměnlivých složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály

vPvB	Látky vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní

Bezpečnostní list byl zpracován:

SVHF Martinovský Liberec

Ing. Václav Martinovský

Jáchymovská 277/14, 460 10 Liberec 10

tel/fax :  +420 603 834 867; +420 485 150 186

e-mail : martinovsky@svhf.cz

Změny při revizi bezpečnostního listu :

BL zhotovitele a dodavatele byl zpracován 11. 9. 2008

Revize BL zhotovitele a dodavatele dne 4. 2. 2010 - přechod na REACH

Český BL byl zpracován dne 8. 3. 2010;

Revize BL výrobce byla zpracována 19. 7. 2012;

Revize ČBL byla zpracována 30. června 2014 (úprava složení, nebyla změněna klasifikace, úpravy S vět; úpravy a změny všech oddílů; BL dle 453/2010)

o-o-o-o-o-o-o-o-o