# BEZPEČNOSTNÍ LIST # podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

Číslo: 003 Strana: 1/12 Ze dne: 8. 3. 2010 Revize: 2. 7. 2014

# NÁZEV SMĚSI: COMBI DES PLUS

ODDÍL 1 Identifikace látky/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

  - Identifikace výrobku:

Obchodní název: COMBI DES PLUS

Směs je vodný roztok tenzidů a příměsí a je dodávaná jako koncentrát.

Směs byla jako biocid oznámena MZd ČR pod č.j. 46180/MZDR/2010/SOZ a v souladu s vyhl. č. 	61/2013 Sb. byla směs oznámena MZd ČR č.j. MZDR 13050/2014/SOZ, dne 28. 2. 2014.

1.2 	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Průmyslové použití: Biocidní přípravek. Účinná látka - Kvartérní amonné 	sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy (1-5%) - CAS 68424-85-1. Typy 	použití – 2,3,4.

Sanitace výrobních a prodejních místností a technologického zařízení.

Nedoporučovaná použití a proč: Neuvedeno

Nebyla zpracována CSR.

  - Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Obchodní jméno:	SYPERA s.r.o.

Místo podnikání:        V Lučinách 355, Liberec 25-Vesec, 463 12

IČ:                              	28719328

Provozovna:		Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou

Telefon:                      +420 483 312 535

Fax:                            	+420 483 312 537

e-mail:                        	info@sypera.cz

  - Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

Telefon 24 hodin/den: 224919293

Telefon: 224971111 (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1   	Klasifikace látky nebo směsi:

Směs je klasifikovaná jako nebezpečná – dráždivá  a toxická pro vodní organismy. 	Účinná složka má silné mikrobicidní účinky.  Produkt je dodáván jako koncentrát. 	Zředěním klesají nebezpečné vlastnosti. Doporučované ředění pro použití je 	uvedeno v technickém listě pro jednotlivé expoziční scénáře. Informace o složkách 	jsou v oddíle 3. 2.

  - Prvky označení:

| Směrnice 1999/45/ES (DPD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol | Xi N | Symbol |  |
| Klasifikace | Dráždivý Nebezpečný pro životní prostředí | Vážné podráždění očí Dráždivost pro kůži Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně | Kategorie 2 Kategorie 2 Kategorie 1 Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Varování |
| R věty | 36/38, 50/53 | Standardní věta o nebezpečnosti | H319,H315,H400,H410 |
| S věty | 24/25, 26, 28, 37/39, 45, 61 | Pokyny pro bezpečné zacházení | P264,P305+P351+P338, P337+P313 P264,P280,P302+P352,P321, P332+P313,P362 P273,P391,P501 P273,P391,P501 |
| Poznámka |  |  |  |

Směrnice 1999/45/ES (DPD)

R-věty:

R36/38 Dráždí oči a kůži.

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty:

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte  lékařskou pomoc.

S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, 	ukažte toto označení).

S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list.

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Obsahují náležitosti dle § 20 zák. č. 120/2002 Sb., o 	podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 	zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení  - redukované pro štítek (plné znění P vět je v oddíle 16)

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  - Další nebezpečnost:

Nepříznivé účinky jsou vyvolávány jednak možnými žíravými účinky, dráždivými 	i odmašťovacími účinky - při vniknutí do očí a při styku s pokožkou (poškození 	rohovky, špatné vidění až slepota). Zdraví škodlivé může být přímé užití 	koncentrované směsi (může způsobit vážné poškození v ústech, krku a jícnu). Při 	úniku většího množství koncentrované směsi může k toxickému účinku ve vodním 	prostředí. S ředěním klesají nebezpečné vlastnosti.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

  - Látky

Produkt je charakterizován jako směs.

  - Směsi

Obchodní název směsi:  COMBI DES PLUS

Směs obsahuje složky:

| Název složky | Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Index. číslo |  |  |  |
| Číslo CAS | 68424-85-1 |  |  |
| Číslo ES | 270-325-2 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | C N | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý Zdraví škodlivý Nebezpečný pro životní prostředí | Žíravost pro kůži Akutní toxicita (dermal) Akutní toxicita (oral) Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně | Kategorie 1B Kategorie 4 Kategorie 4 Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 21/22, 34, 50 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314, H312, H302, H400 |

Účinná látka: Benzalkoniumchlorid (alkyldimethylbenzylamoniumchlorid, N-alkyl-N-benzyl-N,N-dimethyl amoniumchlorid; CAS 68424-85-1) je směs alkylbenzyldimethylamoniových chloridů s různými sudými délkami alkylových řetězců. Tento produkt je dusíkatá kationtová povrchově aktivní látka (tenzid) patřící  do  kvartérní amoniové skupiny. Má tři hlavní oblasti použití: jako biocid, kationtový tenzid a činidlo fázového přenosu v chemickém průmyslu (zdroj: wikipedia).

Poznámka: Látka není uvedena v Příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008, která obsahuje seznam harmonizované klasifikace a označování určitých látek nebo skupin látek, které jsou právně závazné v rámci Evropské unie. Klasifikace je uvedena dle údajů výrobce.

| Název složky | N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Číslo CAS | 94667-33-1 |  |  |
| Číslo ES |  |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | C N | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý Zdraví škodlivý Nebezpečný pro životní prostředí | Žíravost pro kůži Akutní toxicita (dermal) Akutní toxicita (oral) Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky | Kategorie 1B Kategorie 4 Kategorie 4 Kategorie 1 Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 22, 34, 50/53 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314, H312, H302, H400, H410 |

Poznámka: Látka není uvedena v Příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008, která obsahuje seznam harmonizované klasifikace a označování určitých látek nebo skupin látek, které jsou právně závazné v rámci Evropské unie. Klasifikace je uvedena dle údajů výrobce.

| Název složky; Amidy, koko,N,N-bis (hydroxyethyl). Obsah (%); 1-5. Číslo CAS; 68603-42-9. Číslo ES; 271-657-0. Směrnice 67/548/EHS (DSD); Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Symbol; Xi; Symbol. Klasifikace; Dráždivý; Vážné poškození očí Dráždivost pro kůži; Kategorie 1 Kategorie 2. Signální slovo; Nebezpečí. R věty; 38, 41; Standardní věta o nebezpečnosti; H318, H315. |  |
| --- | --- |

Poznámka: Látka není uvedena v Příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008, která obsahuje seznam harmonizované klasifikace a označování určitých látek nebo skupin látek, které jsou právně závazné v rámci Evropské unie. Klasifikace je uvedena dle údajů výrobce.

| Název složky; Disodium 2-hydroxyethyliminodi(acetát). Obsah (%); 1-5. Číslo CAS; 135-37-5. Číslo ES; 205-187-4. Směrnice 67/548/EHS (DSD); Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Symbol; Xi; Symbol. Klasifikace; Dráždivý; Vážné podráždění očí Dráždivost pro kůži; Kategorie 2 Kategorie 2. Signální slovo; Varování. R věty; 36/38; Standardní věta o nebezpečnosti; H319, H315. |  |
| --- | --- |

Poznámka: Látka není uvedena v Příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008, která obsahuje seznam harmonizované klasifikace a označování určitých látek nebo skupin látek, které jsou právně závazné v rámci Evropské unie. Klasifikace je uvedena dle údajů výrobce.

| Název složky | Ethan-1,2-diol (ethylenglykol) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 0-1 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Index. číslo | 603-027-00-1 |  |  |
| Číslo CAS | 107-21-1 |  |  |
| Číslo ES | 203-473-3 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | Xn | Symbol |  |
| Klasifikace | Zdraví škodlivý | Akutní toxicita (oral) | Kategorie 4 |
|  |  | Signální slovo | Varování |
| R věty | 22 | Standardní věta o nebezpečnosti | H302 |

Výrobek neobsahuje sloučeniny fosforu. Výrobce neupřesňuje složení. Úplné znění R a H vět je 	uvedeno v oddíle 16.

ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

  - Popis první pomoci:

Všeobecně: V případě nehody, či úrazu vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list. Je nutno zachovat opatrnost a bezpečnost při manipulaci a nakládání především s koncentrovaným produktem. Je nutno dodržovat základní hygienické pokyny pro práci s chemikáliemi.

Při nadýchání:  Postiženou osobu je nutno přesunout na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, případně zajistit umělé dýchání (nebo kyslík) a okamžitě zajistit lékařskou pomoc. Je též nutné vypláchnout nos, ústa a krk.

Při styku s kůží: Ihned odstranit kontaminovaný oděv. Kontaminovaná místa omývat proudem vody, pokožku ošetřit vhodným krémem. Nepoužívat organická rozpouštědla. Pokud přetrvává podráždění kůže, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Vymývat proudem vody i pod očními víčky po dobu nejméně 15 minut nebo do doby příchodu lékaře. Pozor – odstranit případně kontaktní čočky! V každém případě je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Zasažené oči nutno ochránit sterilní gázou nebo čistým obvazem. Zasaženou pokožku ošetřit vhodným krémem.

Při požití: Nevyvolávat  zvracení - může dojít k poškození plic! Vypláchnout ústa a 	vypít větší množství vody. Pokud nastane zvracení, držet hlavu nízko pro zabránění 	vniknutí částic obsahu žaludku do plic. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Produkt obsahuje látky s žíravým a dráždivým účinkem. Může dojít k poleptání kůže a 	sliznic. Dále produkt působí dráždivě při styku s očima a kůží. Směs obsahuje i látky 	škodlivé zdraví, zejména při požití. Produkt má odmašťovací a mikrobicidní účinky.

4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Výrobce neudává další informace. Léčit symptomaticky.

Při ošetření lékařem předložit bezpečnostní list.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

  - Hasiva:

Prášek, oxid uhličitý, pěna (bez alkoholu), vodní mlha.

Nevhodná hasiva: proud vody.

  - Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Produkty hoření-nebezpečné rozkladné látky s toxickými a dráždivými účinky.

Při hašení zabránit úniku směsi do půdy, vod a kanalizace. Produkt při požáru je nutné 	odstranit ze zasažené oblasti. Uzavřený kontejner v hořící zóně chladit velkým 	množstvím vody. Hasit vždy po větru.

  - Pokyny pro hasiče:

Dýchací přístroj, ochranný oděv.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADÉ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Jedná se především o únik koncentrované směsi.

  - Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Použití ochranných pomůcek – ochranný oděv nebo gumové holinky a zástěra, 	ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Nevdechovat aerosoly koncentrátu. 	Vyhnout se přímému kontaktu s rozlitým produktem – zejména oči a kůže.

  - Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabránit kontaminaci vody a zeminy koncentrátem. Zabránit vniknutí do srážkové a 	veřejné kanalizace. Při větším úniku informovat příslušný vodoprávní úřad, respektive 	provozovatele kanalizace.

  - Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Odstranění malého množství setření suchým hadrem, případně spláchnutím vodou, 	jinak odstranění pevným sorbentem (vermikulit, křemelina, písek, apod.). Vermikulit-	[(Mg,Fe,Al)3 (AlSi)4O10(OH)2. 2H2O]. Sorbent se směsí umístit do zvláštní nádoby.

  - Odkaz na jiné oddíly:

Viz dále pokyny oddíl 7, 8 a 13.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Jedná se především o koncentrát. Při manipulování a nakládání nejíst, nepít a nekouřit.

  - Opatření pro bezpečné zacházení:

Přepravovat a manipulovat pouze v původních obalech. Vyhnout se styku 	s koncentrovanou směsí a zamezit možnosti kontaktů s kůží a očima. Zejména je nutno  	zachovat opatrnost při ředění koncentrátu. Nevdechovat aerosoly. Používat ochranné 	pomůcky. V případě nehody, úrazu či nevolnosti vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

  - Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí:

Neskladovat spolu s kyselinami. Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota 	skladování nesmí klesnout pod bod mrazu. Směs nesmí být skladována 	na světle, 	pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a 	manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména 	pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin.

  - Specifické konečné/specifická konečná použití:

Výrobek pro profesionální použití – výrobek biocidního charakteru. Typy použití – 	2,3,4.

ODDÍL 8 omezování expozice/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

  - Kontrolní parametry

| Název složky | Ethan-1,2-diol (ethylenglykol) |
| --- | --- |
| Jednotka | mg.m-3 |
| NPK-P | 100 |
| PEL | 50 |
| Poznámka | D |

Poznámka D: při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

Poznámka: (Přípustný expoziční limit – PEL; Nejvyšší přípustná koncentrace – NPK-P; nař. vlády č. 	361/07 Sb., ve znění pozdějších předpisů ).

OEL – není k dispozici.

DNEL / PNEC – není k dispozici.

  - Omezování expozice

    - Omezování expozice pracovníků

Koncentrát skladovat ve větratelných prostorách. Na pracovišti by měla být sprcha a prostředky k ošetření očí. Zákaz kouření, skladování potravin a stravování v prostorách nakládání s produktem - koncentrátem.

8.2.2.1  Ochrana dýchacích orgánů

V případě nedostatečného větrání použít respirátor, či filtr (EN 143/EN 149). Při nehodě vynést postiženého na čerstvý vzduch a přivolat lékařskou pomoc.

8.2.1.2  Ochrana rukou

Vhodné ochranné rukavice např. z butylkaučuku apod. (EN 374). Doporučuje se po každé kontaminaci produktem důkladné omytí rukou a ošetření regeneračním krémem.

      - Ochrana očí

Při riziku zasažení očí koncentrátem použít obličejový štít, nebo ochranné brýle s postranicemi (EN166).

      - Ochrana kůže

Není požadována. Doporučuje se pracovní oděv pro práci s koncentrátem.

    - Omezování expozice životního prostředí

Zamezit při manipulaci a nakládání se směsí možnosti úniku směsi do půdy, kanalizací, vod povrchových a podzemních.

ODDÍL 9 fyzikální a chemickÉ vlastnostI

  - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

- vzhled: kapalina; bez barvy, průzračná

- zápach: mírný, charakteristický

- prahová hodnota zápachu: neuvedeno

- pH: cca 10,5 (koncentrát, dodávka)

- bod tání/tuhnutí: cca 0°C

- počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: cca 100 °C ;neuvedeno

- bod vzplanutí: neuvedeno

- rychlost odpařování: neuvedeno

- hořlavost: neuvedeno

- horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: neuvedeno

- tlak páry: neuvedeno

- hustota páry: neuvedeno

- relativní hustota: 990 kg.m-3

- rozpustnost: rozpustný ve vodě

- rozdělovací koeficient: neuvedeno

- teplota samovznícení: neuvedeno

- teplota rozkladu: neuvedeno

- viskozita: neuvedeno

- výbušné vlastnosti: neuvedeno

- oxidační vlastnosti: neuvedeno

- obsah VOC: neuveden

  - Další informace:

Nebyly dosud předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety report) výrobců 	chemických látek.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

  - Reaktivita:

Nejsou údaje.

  - Chemická stabilita:

Směs je stálá v běžných podmínkách skladování a použití.

  - Možnost nebezpečných reakcí:

Silné kyseliny.

  - Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zabránit zmrznutí.

  - Neslučitelné materiály:

Kyseliny. Oxidační činidla.

  - Nebezpečné produkty rozkladu:

Oxidy uhlíku a dusíku.

ODDÍl 11 toxikologickÉ INFORMACE

    - Látky

Akutní toxicita složek:

Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy: LD50 (oral, potkan) 400 mg.kg-1. 	(Marhold)

N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát: LD50 (oral, potkan) 1157 mg.kg-1.

Amidy, koko,N,N-bis (hydroxyethyl): LD50 (oral, potkan)  16000 mg.kg-1.

    - Směsi

Výrobce neuvádí údaje akutní toxicity pro směs:

    - Pravděpodobné cesty expozice:

Vdechování, inhalace - Při nadýchání aerosolu může dojít k podráždění horních 	dýchacích cest. Symptomy se projevují kašlem a kýcháním.

Styk s kůží - Směs je dráždivá. Při prodloužené, nebo opakované expozici, může dojít 	k odmaštění pokožky, které se projevuje zrudnutím, popraskání a vysycháním (s 	možností vzniku dermatitidy). Účinek závisí na době expozice.

Vniknutí do očí - Směs působí dráždivě. Hrozí poškození očí, zejména při 	dlouhodobém kontaktu, pokud nedojde k okamžitému vypláchnutí očí. Dojde ke 	zrudnutí a pálení, až k mírné bolesti.

Požití - Může být zdraví škodlivá při požití.  Může vyvolat průjem, závratě, nevolnost, 	bolesti hlavy a zvracení. Dochází k podráždění sliznic dýchacího a zažívacího traktu.

    - Ostatní údaje

Opakovaná a dlouhodobá expozice může způsobit dráždění kůže i v důsledku 	působení odmašťujících přísad ve směsi.

ODDÍL 12 Ekologické informace

  - Toxicita:

Koncentrovaná směs je vysoce toxická pro vodní organismy, může vyvolat nepříznivé účinky ve vodním ekosystému. S ředěním klesají nebezpečné vlastnosti.

Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl, chloridy (CAS 68424-85-1):

IC50,  řasy  (mg.l-1 ): < 1,00  (exp. 72 hod)

LC50, ryby (mg.l-1 ):   1,10 (exp. 96 hod)

EC50, daphnia  ( mg.l-1 ): < 1,00 (exp. 48 hod)

N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát  (CAS 94667-33-1):

IC50,  řasy  (mg.l-1 ):  0,15  (exp. 72 hod)

EC50, daphnia  ( mg.l-1 ): 0,07 (exp. 48 hod)

Amidy, koko,N,N-bis (hydroxyethyl) (CAS 68603-42-9):

IC50,  řasy  (mg.l-1 ):  5,1  (exp. 72 hod)

EC50, daphnia  ( mg.l-1 ): 5-15 (exp. 48 hod)

  - Perzistence a rozložitelnost:

Výrobek je považován za snadno biologicky odbouratelný > 60 %.

Detergenty v této směsi splňují kritéria pro biologickou rozložitelnost dle nařízení EP 	a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje jsou uloženy u výrobce detergentů.

Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy > 60%, OECD 301D

N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát 20-70 60%, OECD 401

Amidy, koko, N, N-bis (hydroxyethyl) > 60%, OECD 301F

  - Bioakumulační potenciál:

Nejsou údaje

  - Mobilita v půdě:

Nejsou údaje.  Produkt je rozpustný ve vodě.

  - Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Nejsou údaje.

  - Jiné nepříznivé účinky:

ODDÍl 13 Pokyny pro odstraňování

13.1 	Metody nakládání s odpady:

Charakter a zacházení se směsí

Nepoužitelná směs nesmí být odstraňována do půdy, vod povrchových, nebo podzemních a do kanalizačních systémů veřejné kanalizace. V případě havarijního úniku velkého množství do vod (> 50 l) musí být zajištěno silné ředění a informovány vodoprávní úřady, respektive provozovatel veřejné kanalizace.  Použitá ředěná směs je odpadní vodou, která je likvidovatelná spolu s ostatními komunálními odpadními vodami na BČOV, po případné kontrole pH.

Odstraňování látky/směsi

Nepoužitelná směs (koncentrát) je nebezpečným odpadem k. č. 200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky. Shromaždování může být pouze v uzavřených nádobách a odstranění je možné pouze předáním oprávněné osobě. Odstranění směsi je doporučováno, v souladu s platnou legislativou na úseku nakládání s odpady, spálením ve spalovně, nebo uložením na skládku nebezpečných odpadů.  Při úniku na zabezpečenou plochu záchyt pevným sorbentem.  Sorbent se směsí je odpad k. č. 150202. Obaly jsou nebezpečným odpadem 150110, po dekontaminaci, jsou odpadem k. č. 150102. Obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dekontaminované plastové obaly je nutno především nabídnout k recyklaci.

ODDÍL 14 Informace pro přepravu

14.1  	Číslo OSN: Nevztahuje se.

  - Náležitý název OSN pro zásilku:

  - Třída/třídy nebezpečnosti pro dopravu:

  - Obalová skupina:

  - Nebezpečnost pro životní prostředí:

  - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

  - Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 3/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15 Informace o předpisech

15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/Specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

- zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- vyhláška č. 402/11 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

- zákon č. 185/01 Sb., o odpadech, v platném znění

- zákon č. 477/01 Sb., o obalech, v platném znění

- zákon č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- nař. vl. č. 361/07 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. č. 381/01 Sb., katalog odpadů, v platném znění

- vyhl. č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nařízení EP a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

- zákon č. 120/02 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006

15.2   	Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebyly dosud předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety report) výrobců chemických látek.

ODDÍL 16 DALŠÍ informace

Bezpečnostní list je zpracován podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II).

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdravých životních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci. Dodavatel upozorňuje, že hodnocení nebezpečnosti a toxicity nemusí být dostatečné. Dodavatel není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi.

Výrobce:

Obchodní jméno:  NorKem AS

Místo podnikání:   Lagerveien 12B, Postboks 77, 4064 STAVANGER, Norsko

Telefon: +47- 519 51 830

Fax: +47- 519 51 831

Klasifikace nebezpečnosti směsi

Rozbor klasifikace směsi dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 402/11 Sb. (konvenční výpočtová metoda):

Údaje jsou použity dle Přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, která obsahuje seznam harmonizované klasifikace a označování některých látek nebo skupin látek, které jsou právně závazné v rámci Evropské unie. Tabulka 3.1 je seznam klasifikace a označování v souladu s kritérii stanovenými v příloze I nařízení (globálně harmonizovaný systém (GHS) provedené v rámci EU).  Tabulka 3.2 je seznam stejných látek a skupin látek jsou uvedeny v tabulce 3.1, ale s klasifikací a označování v souladu s kritérii stanovenými v příloze VI směrnice 67/548/EHS (klasifikace EU a systém označování před zavedení GHS ).

Nebezpečnost směsi je dána přítomností složek: Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy (1-5%); R21/22, R34); N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát (1-5%; R22, R34); Amidy, koko, N, N-bis (hydroxyethyl) (1-5%; R38, R41); Disodium 2-hydroxyethyl iminodi(acetát) (1-5%; R36/38); Ethan-1,2-diol (0-1%; R22). S výjimkou ethylenglykolu nejsou látky uvedeny v Příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008, která obsahuje seznam harmonizované klasifikace a označování určitých látek nebo skupin látek, které jsou právně závazné v rámci Evropské unie.

Klasifikace je uvedena dle údajů výrobce.

R21: Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy (5%); Oddíl A, bod 3.1 a oddíl B, tab. I → c≥ 25 % povinná R21; nepoužije se;

R22: Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy (5%); N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát (5%); Ethan-1,2-diol (1%); Oddíl A, bod 3.1 a oddíl B, tab. I → c≥ 25 % povinná R22; nepoužije se, slovně ošetřeno v BL;

R34: Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl,chloridy (5%); N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát (5%); Oddíl A, bod 4.2 a oddíl B, tab. IV → c≥ 10 % povinná R34; S přihlédnutím k odst. 3.2.5 vyhlášky a protože výrobce neuvádí dermální toxicitu, použita R36/38. Pro to platí koncentrační rozmezí 5% ≤ c  < 10%;

R36: Disodium 2-hydroxyethyliminodi(acetát) (5%); Oddíl A, bod 5.2 a oddíl B, tab. IV → c≥ 20 % povinná R36; použije s ohledem na celkovou klasifikaci směsi;

R38: Amidy, koko,N,N-bis (hydroxyethyl) (5%); Disodium 2-hydroxyethyliminodi(acetát) (5%); Oddíl A, bod 5.3 a oddíl B, tab. IV → c≥ 20 % povinná R38; použije s ohledem na celkovou klasifikaci směsi;

R41: Amidy, koko,N,N-bis (hydroxyethyl) (5%); Oddíl A, bod 5.1 a oddíl B, tab. IV → c≥ 10 % povinná R41; nepoužije se, použita R36.

Hodnocení nebezpečnosti pro životní prostředí:

Výrobce uvádí klasifikaci nebezpečnosti – R52/53. To neodpovídá ekotoxikologickým údajům v oddíle 12 BL.

Výrobce neuvádí údaje pro směs. Pro hlavní složku Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl, chloridy (5%; N, R50) (CAS 68424-85-1), uvádí výrobce:

IC50,  řasy  (mg.l-1 ): < 1,00  (exp. 72 hod)

LC50, ryby (mg.l-1 ):   1,10 (exp. 96 hod)

EC50, daphnia  ( mg.l-1 ): < 1,00 (exp. 48 hod)

Pro složku N, N-didecyl-N methyl poly (oxyethyl) amonium propionát (5%;N, R50/53) (CAS 94667-33-1):

EC50, daphnia  ( mg.l-1 ): 0,07 (exp. 48 hod)

V souladu s ustanovením přílohy č. 2 k vyhlášce č. 402/11 Sb., části druhé, oddílu B, tabulky 1b a 2, platí:

- pro hodnotu   EC50 látky ve směsi, klasifikované jako N; R50 → 0,1 mg.l-1<EC50≤1,0 mg.l-1 - c≥25 %  - klasifikace směsi N; R50.

- pro hodnotu   EC50 látky ve směsi, klasifikované jako N; R50-53 → 0,01 mg.l-1<EC50≤0,1 mg.l-1 pro c≥2,5 %  - klasifikace směsi N; R50-53.

∑(PN,R50/NN,R50 +PN,R50-53/NN,R50-53 )≥1

5/25 + 5/2,5 = 0,2 + 2 = 2,2

Směs musí klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí s N; R50/53.

Celková klasifikace směsi – Xi, R36/38; N; R50/53

Plné znění P vět (Oddíl 2 BL):

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P321 Odborné ošetření (omývání vodou kůže a výplach očí).

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Seznam důležitých R vět (Oddíl 3 BL):

R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

R22 Zdraví škodlivý při požití.

R34 Způsobuje poleptání.

R36/38 Dráždí oči a kůži.

R38 Dráždí kůži.

R41Nebezpečí vážného poškození očí.

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Seznam důležitých H vět (Oddíl 3 BL) :

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro školení nebo instruktáž:

Uživatel produktu musí být obeznámen s bezpečnostním listem a přiloženými pokyny.

Zdroje údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

- BL výrobce směsi

- http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla

- Směrnice č. 67/548/EHS (DSD)

- Směrnice č. 1999/45/ES (DPD)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nař. komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

- zákon č. 120/02 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 	některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Marhold J. (1980): Přehled průmyslové toxikologie; AVICENUM Praha

Zkratky:

CLP		Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

CMR		Látka karcinogenní, mutagenní, poškozující reprodukci

CSR		Zpráva o chemické bezpečnosti

DPD		Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování chemických směsí

DSD		Směrnice č. 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování chemických látek

PBT		Látka perzistentní, bioakumulativní, toxická

POPs		Perzistentní organické látky

REACH	Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení ECHA

SVHC 	Látky vzbuzující mimořádné obavy

UVCB 	Látky s neznámým nebo proměnlivých složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály

vPvB	Látky vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní

Bezpečnostní list byl zpracován:

SVHF Martinovský Liberec

Ing. Václav Martinovský

Jáchymovská 277/14, 460 10 Liberec 10

tel/fax:  +420 603 834 867; +420 485 150 186

e-mail: martinovsky@svhf.cz

Změny při revizi bezpečnostního listu:

BL výrobce byl zpracován 31. 3. 2006

Revize výrobce dne 2. 2. 2010 – úprava klasifikace směsi

Český BL byl zpracován dne 8. 3. 2010

Revize výrobce 4. 6. 2012 (změna složení, změna klasifikace)

Revize ČBL byla zpracována 2. července 2014 (změna složení, změna klasifikace, úpravy S vět; úpravy a změny všech oddílů; BL dle 453/2010)

o-o-o-o-o-o-o-o-o