# BEZPEČNOSTNÍ LIST # podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

Číslo: 030 Strana : 1/10 Ze dne: 22. 11. 2010 Revize: 19. 6. 2014

# NÁZEV SMĚSI: ACID P

ODDÍL 1 Identifikace látky/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

  - Identifikace výrobku:

Obchodní název: ACID P

Směs kyseliny orthofosforečné a citrónové a butyldiglykolu.

  - Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Průmyslové použití: Sanitace výrobních a prodejních místností a technologického 	zařízení. Vysoce kyselý pěnový čistící prostředek. Používá se ředěný.

Nedoporučovaná použití a proč: Neuvedeno

Nebyla zpracována CSR.

  - Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Obchodní jméno:	SYPERA s.r.o.

Místo podnikání:        V Lučinách 355, Liberec 25-Vesec, 463 12

IČ:                              	28719328

Provozovna:		Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou

Telefon:                      +420 483 312 535

Fax:                            	+420 483 312 537

e-mail:                        	info@sypera.cz

  - Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

Telefon 24 hodin/den: 224919293

Telefon: 224971111 (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1   	Klasifikace látky nebo směsi:

Směs je žíravá a způsobuje poleptání. Dále působí dráždivě, zejména pro sliznice, oči 	a pokožku. Acidita působí nepříznivě na vodní ekosystém.  Produkt je dodáván jako 	koncentrát. Doporučované ředění pro použití je uvedeno v technickém listě pro 	jednotlivé expoziční scénáře. Informace o složkách jsou v oddíle 3. 2.

  - Prvky označení:

| Směrnice 1999/45/ES (DPD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol | C | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý | Žíravost pro kůži | Kategorie 1B |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 34 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314 |
| S věty | 23,26,36/37/39,45,60 | Pokyny pro bezpečné zacházení | P260,P264,P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340,P310,P321, P305+P351+P338,P405,P501 |
| Poznámka |  |  |  |

Směrnice 1999/45/ES (DPD)

R-věty:

R34 Způsobuje poleptání.

S-věty:

S23 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít.

S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno 	ukažte toto označení).

S60 Tento materiál a jeho obsah musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení  - redukované pro štítek (plné znění P vět je v oddíle 16)

P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 	čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  - Další nebezpečnost:

Nepříznivé účinky jsou vyvolávány jednak možnými žíravými účinky, dráždivými 	odmašťovacími účinky-při vniknutí do očí a při styku s pokožkou (poškození rohovky, 	špatné vidění až slepota). Zdraví škodlivé může být přímé užití koncentrované směsi 	(může způsobit vážné poškození v ústech, krku a jícnu). Při úniku většího množství 	koncentrované směsi může dojít vlivem působení pH k usmrcení ryb.

V souladu se Směrnicí 94/33/EC se nedoporučuje pracovat se směsí osobám mladším 	18. let.  Obsah 	VOC není uveden.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

  - Látky

Produkt je charakterizován jako směs.

  - Směsi

Obchodní název směsi:  ACID P

Směs obsahuje složky:

| Název složky | Kyselina orthofosforečná |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 25-40 |  |  |
| Index. číslo | 015-011-00-6 |  |  |
| Číslo CAS | 7664-38-2 |  |  |
| Číslo ES | 231-633-2 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | C | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý | Žíravost pro kůži | Kategorie 1B |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 34 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314 |

| Název složky | Kyselina citrónová |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 5-15 |  |  |
| Reg. číslo | 01-2119457026-42-xxxx |  |  |
| Index. číslo |  |  |  |
| Číslo CAS | 5949-29-1 |  |  |
| Číslo ES | 201-069-1 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | Xi | Symbol |  |
| Klasifikace | Dráždivý | Vážné podráždění očí | Kategorie 2 |
|  |  | Signální slovo | Varování |
| R věty | 36 | Standardní věta o nebezpečnosti | H319 |

| Název složky | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol [butyldiglykol] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Reg. číslo | 01-2119475104-44-xxxx |  |  |
| Index. číslo | 603-096-00-8 |  |  |
| Číslo CAS | 112-34-5 |  |  |
| Číslo ES | 203-961-6 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | Xi | Symbol |  |
| Klasifikace | Dráždivý | Vážné podráždění očí | Kategorie 2 |
|  |  | Signální slovo | Varování |
| R věty | 36 | Standardní věta o nebezpečnosti | H319 |

Úplné znění R/H vět v oddíle 16.

ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

  - Popis první pomoci:

Všeobecně: Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného! V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout.

- POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že prostor  je  zamořený!

- Při zástavě dechu – okamžitě provádět umělé dýchání

- Při zástavě srdce – okamžitě provádět nepřímou masáž srdce

- Při bezvědomí – uložit postiženého do stabilizované polohy

- ! Okamžitě zajistit lékařskou pomoc !

Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky; 	dostatek vody;  	přikrývky; lékárnička. Ukažte štítek, nebo bezpečnostní list.

Je nutno dodržovat 	základní hygienické pokyny pro práci s chemikáliemi. Pokud si nejste jisti (a při poranění očí vždy) vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání:  Postiženou osobu je nutno přesunout na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, případně zajistit umělé dýchání (nebo kyslík) a okamžitě zajistit lékařskou pomoc. Je též nutné vypláchnout nos, ústa a krk.

Při styku s kůží: Ihned odstranit kontaminovaný oděv. Kontaminovaná místa omývat proudem vody, pokožku ošetřit vhodným krémem. Nepoužívat organická rozpouštědla. Pokud nastalo popálení nebo přetrvává podráždění kůže, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Vymývat proudem vody i pod očními víčky po dobu nejméně 15 minut nebo do doby příchodu lékaře. Pozor – odstranit případně kontaktní čočky! V každém případě je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Zasažené oči nutno ochránit sterilní gázou nebo čistým obvazem. Zasaženou pokožku ošetřit vhodným krémem.

Při požití: Nevyvolávat  zvracení - může dojít k poškození plic! Vypláchnout ústa a vypít větší množství vody. Pokud nastane zvracení, držet hlavu nízko pro zabránění vniknutí částic obsahu žaludku do plic. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Produkt obsahuje látky s žíravým účinkem. Může dojít vážnému poleptání kůže a 	sliznic. Dále produkt působí dráždivě při vdechování par, mlhy a aerosolů, při styku 	s kůží a sliznicemi. Může dojít k poleptání dýchacího systému a poškození plic a může 	dojít k nevratnému poškození očí.

4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Výrobce neudává další informace. Léčit symptomaticky.

Při ošetření lékařem předložit bezpečnostní list.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

  - Hasiva:

Prášek, oxid uhličitý, pěna (bez alkoholu), vodní mlha.

Nevhodná hasiva: proud vody.

  - Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Při požáru vzniká hustý černý kouř. Produkty hoření – nebezpečné rozkladné látky 	s toxickými a dráždivými účinky (např. oxidy uhlíku,  atd.).

Nevdechovat dým. Při hašení zabránit úniku směsi do půdy, vod a kanalizace. 	Produkt při požáru je nutné odstranit ze zasažené oblasti. Uzavřený kontejner 	v hořící zóně chladit velkým množstvím vody. Hasit vždy po větru.

  - Pokyny pro hasiče:

Dýchací přístroj, ochranný oděv.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADÉ NÁHODNÉHO ÚNIKU

  - Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Nevdechovat aerosoly koncentrátu. Nevdechovat výpary či zplodiny, uvolňované 	z přehřátého produktu.  Vyhnout se přímému kontaktu s rozlitým produktem.

  - Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabránit kontaminaci vody a zeminy koncentrátem. Zabránit vniknutí do srážkové a 	veřejné kanalizace. Při větším úniku informovat příslušný vodoprávní úřad, respektive 	provozovatele kanalizace.

  - Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Odstranění malého množství setření suchým hadrem, případně spláchnutím vodou, 	jinak odstranění pevným sorbentem (vermikulit, křemelina, písek, apod.). Vermikulit-	[(Mg,Fe,Al)3 (AlSi)4O10(OH)2. 2H2O]. Sorbent se směsí umístit do zvláštní nádoby. 	Nepoužívat organická rozpouštědla.

  - Odkaz na jiné oddíly:

Viz dále pokyny oddíl 7, 8 a 13.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Při manipulování a nakládání nejíst, nepít a nekouřit.

  - Opatření pro bezpečné zacházení:

Přepravovat a manipulovat pouze v původních obalech. Vyhnout se vdechování par a 	aerosolů zahřátého produktu. Vyhnout se přímému kontaktu s produktem. Zejména je 	nutno zachovat opatrnost při ředění koncentrátu. V případě nehody, či nevolnosti 	vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

  - Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí:

Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Uchovávat mimo dosah dětí. Zajistit větrání 	skladovacích prostor. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu, ani nesmí 	dojít k přehřátí. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici 	prostředky pro první pomoc, zejména při kontaminaci očí.

  - Specifické konečné/specifická konečná použití:

Prostředek pro profesionální použití – čistící a sanitační prostředek. Je dodáván jako 	koncentrát.

ODDÍL 8 omezování expozice/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

  - Kontrolní parametry

| Název složky | Kyselina orthofosforečná | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol |
| --- | --- | --- |
| Jednotka | mg.m-3 | mg.m-3 |
| NPK-P | 2 | 100 |
| PEL | 1 | 70 |
| Poznámka | I | I |

Poznámka I: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

Poznámka: (Přípustný expoziční limit – PEL; Nejvyšší přípustná koncentrace – NPK-P; nař. vlády č. 	361/07 Sb., ve znění pozdějších předpisů ).

OEL – není k dispozici.

DNEL / PNEC – není k dispozici.

  - Omezování expozice

    - Omezování expozice pracovníků

Zákaz kouření, skladování potravin a stravování v prostorách nakládání s produktem - koncentrátem. Doporučuje se při každé kontaminaci rukou a kůže důkladné omytí vodou a ošetření vhodným regeneračním krémem.

8.2.2.1  Ochrana dýchacích orgánů

Není požadována. Pokud nastanou problémy při práci s koncentrátem používat respirátor, či proti kyselinový filtr  (EN 143/EN 149). Při nehodě vynést postiženého na čerstvý vzduch a přivolat lékařskou pomoc.

8.2.1.2  Ochrana rukou

Vhodné ochranné rukavice (EN 374).

      - Ochrana očí

Při riziku zasažení očí koncentrátem použít obličejový štít, nebo ochranné brýle s postranicemi (EN166).

      - Ochrana kůže

Není požadována. Doporučuje se pracovní oděv pro práci s koncentrátem.

    - Omezování expozice životního prostředí

Zamezit při manipulaci a nakládání se směsí možnosti úniku směsi do půdy, kanalizací, vod povrchových a podzemních.

ODDÍL 9 fyzikální a chemickÉ vlastnostI

  - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

- vzhled: kapalina; bezbarvá

- zápach: charakteristický, kyselý

- prahová hodnota zápachu: neuvedeno

- pH: 0,9

- bod tání/tuhnutí: neuvedeno

- počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: cca 100, neuvedeno

- bod vzplanutí: neuvedeno

- rychlost odpařování: neuvedeno

- hořlavost: neuvedeno

- horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: neuvedeno

- tlak páry: neuvedeno

- hustota páry: neuvedeno

- relativní hustota:1160 kg.m-3

- rozpustnost: rozpustný ve vodě

- rozdělovací koeficient: neuvedeno

- teplota samovznícení: neuvedeno

- teplota rozkladu: neuvedeno

- viskozita: neuvedeno

- výbušné vlastnosti: neuvedeno

- oxidační vlastnosti: neuvedeno

- obsah VOC: neuveden

  - Další informace:

Nebyly dosud předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety 	report) výrobců chemických látek.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

  - Reaktivita:

Nejsou údaje.

  - Chemická stabilita:

Směs je za normálních podmínek stabilní.

  - Možnost nebezpečných reakcí:

Neuvedeno.

  - Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vysoké teploty, přímé sluneční záření.

  - Neslučitelné materiály:

Silné kyseliny a zásady. Silná oxidační a redukční činidla.

  - Nebezpečné produkty rozkladu:

Při běžném používání dle expozičního scénáře nedochází k degradaci produktu. 	Možný vývoj toxických plynů při požáru.

ODDÍl 11 toxikologickÉ INFORMACE

    - Látky

Výrobce uvádí údaje pro akutní toxicitu složek pro složky:

Kyselina citrónová: LD50 (oral, potkan)  5400 mg.kg-1.

Kyselina citrónová: LD50 (dermal, potkan)  >2000 mg.kg-1.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol: LD50 (oral, potkan)  >2000  mg.kg-1.

Kyselina orthofosforečná: LD50 (oral, potkan)  2600 mg.kg-1.

Kyselina orthofosforečná: LD50 (inhal, potkan)  1,69 mg.l-1.

Kyselina orthofosforečná: LD50 (dermal, králík)  2,74 mg.kg-1.

    - Směsi

Výrobce neuvádí údaje akutní toxicity pro směs.

    - Pravděpodobné cesty expozice:

Vdechování, inhalace - vdechnutí plynů par, aerosolů působí dráždivě až leptavě na 	dýchací systém. Vážně může poškodit plíce, vyvolává kašel.

Styk s kůží - směs působí dráždivě až žíravě.

Vniknutí do očí - směs působí dráždivě až žíravě. Může dojít k vážnému poškození očí 	až ke slepotě. I při malém kontaktu s oční sliznicí dochází podráždění, slzení, 	rozostřenému vidění.

Požití - může být zdraví škodlivé, může dojít k poleptání sliznic zažívacího ústrojí.

11.1.4  Ostatní údaje

Opakovaná a dlouhodobá expozice může způsobit poleptání nebo silné dráždění kůže 	v důsledku působení odmašťujících přísad ve směsi. Karcinogenita, mutagenita, 	toxicita pro reprodukci-nebyly prokázány. Senzibilita není vylučitelná u náchylných 	jedinců při styku s pokožkou a sliznicemi. Účinek závisí na době expozice a dávce.

ODDÍL 12 Ekologické informace

  - Toxicita:

Kyselina citrónová: EC50 (daphnia, 72 hod)  1535 mg.l-1.

Kyselina citrónová: LC50 (ryby, 96 hod)  440 mg.l-1.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol: LC50 (ryby) > 100 mg.l-1.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol: EC50 (řasy) > 100 mg.l-1.

Kyselina orthofosforečná: LC50 (ryby) 138 mg.l-1.

Poznámka: Koncentrát směsi může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, v důsledku zvýšení acidity.

  - Perzistence a rozložitelnost:

Kyselina citrónová: biodegradabilní (97%); (CO2 Evolution test)

2-(2-butoxyethoxy)ethanol: biodegradabilní (76%); (Metoda uzavřené lahve)

  - Bioakumulační potenciál:

Kyselina citrónová: Ne; (LogPow -1,64)

2-(2-butoxyethoxy)ethanol: ne; (LogPow 0,56)

  - Mobilita v půdě:

Kyselina citrónová: LogKoc = -1,220316 (vypočteno z LogPow)

2-(2-butoxyethoxy)ethanol: LogKoc 0,521864 (vypočteno z LogPow)

  - Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Nejsou údaje.

  - Jiné nepříznivé účinky:

ODDÍl 13 Pokyny pro odstraňování

13.1 	Metody nakládání s odpady:

Charakter a zacházení se směsí

Nepoužitelná směs nesmí být odstraňována do půdy, vod povrchových, nebo podzemních a do kanalizačních systémů veřejné kanalizace. V případě havarijního úniku velkého množství do vod (> 50 l) musí být zajištěno silné ředění a informovány vodoprávní úřady, respektive provozovatel veřejné kanalizace.  Použitá ředěná směs je odpadní vodou, která je likvidovatelná spolu s ostatními komunálními odpadními vodami na BČOV, po případné kontrole pH.

Odstraňování látky/směsi

Nepoužitelná směs je nebezpečným odpadem k. č. 200114 Kyseliny. Shromaždování může být pouze v uzavřených nádobách a odstranění je možné pouze předáním oprávněné osobě. Odstranění směsi je doporučováno, v souladu s platnou legislativou na úseku nakládání s odpady, solidifikací nebo uložením na skládku nebezpečných odpadů.  Při úniku na zabezpečenou plochu záchyt pevným sorbentem.  Sorbent se směsí je odpad k. č. 150202. Obaly jsou nebezpečným odpadem 150110, po dekontaminaci, jsou odpadem k. č. 150102. Obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dekontaminované plastové obaly je nutno především nabídnout k recyklaci.

ODDÍL 14 Informace pro přepravu

14.1  	Číslo OSN: neuvedeno

  - Náležitý název OSN pro zásilku:

  - Třída/třídy nebezpečnosti pro dopravu:

  - Obalová skupina:

  - Nebezpečnost pro životní prostředí:

  - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

  - Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 3/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15 Informace o předpisech

15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/Specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

- zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- vyhláška č. 402/11 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

- zákon č. 185/01 Sb., o odpadech, v platném znění

- zákon č. 477/01 Sb., o obalech, v platném znění

- zákon č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- nař. vl. č. 361/07 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. č. 381/01 Sb., katalog odpadů, v platném znění

- vyhl. č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006

- Směrnice EP a Rady (ES) – 94/33/EC, o ochraně mladých lidí v práci

15.2   	Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebyly dosud předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety report) výrobců chemických látek.

ODDÍL 16 DALŠÍ informace

Bezpečnostní list je zpracován podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II).

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdravých životních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci. Dodavatel upozorňuje, že hodnocení nebezpečnosti a toxicity nemusí být dostatečné. Dodavatel není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi.

Výrobce:

Obchodní jméno:  IDUNA A/S

Místo podnikání: BLOKKEN 25, DK-3460 BIRKEROED, Dánsko

Telefon: +4545 818066

Plné znění P vět (Oddíl 2 BL):

P260 Nevdechujte mlhu, páry, aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P321 Odborné ošetření (omývání vodou kůže a výplach očí).

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE  zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte vodou/osprchujte.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Seznam důležitých R vět (Oddíl 3 BL):

R34 Způsobuje poleptání.

R36 Dráždí oči.

Seznam důležitých H vět (Oddíl 3 BL) :

H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro školení nebo instruktáž:

Uživatel produktu musí být obeznámen s bezpečnostním listem.

Zdroje údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

- BL výrobce směsi

- http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla

- Směrnice č. 67/548/EHS (DSD)

- Směrnice č. 1999/45/ES (DPD)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nař. komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

- Marhold J. (1980): Přehled průmyslové toxikologie; AVICENUM Praha

Zkratky:

CLP		Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

CMR		Látka karcinogenní, mutagenní, poškozující reprodukci

CSR		Zpráva o chemické bezpečnosti

DPD		Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování chemických směsí

DSD		Směrnice č. 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování chemických látek

PBT		Látka perzistentní, bioakumulativní, toxická

POPs		Perzistentní organické látky

REACH	Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení ECHA

SVHC 	Látky vzbuzující mimořádné obavy

UVCB 	Látky s neznámým nebo proměnlivých složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály

vPvB	Látky vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní

Bezpečnostní list byl zpracován:

SVHF Martinovský Liberec

Ing. Václav Martinovský

Jáchymovská 277/14, 460 10 Liberec 10

tel/fax :  +420 603 834 867; +420 485 150 186

e-mail : martinovsky@svhf.cz

Změny při revizi bezpečnostního listu :

BL výrobce: NorKem AS; Lagerveien 12B, Postboks 77, 4064 STAVANGER, Norsko

byl zpracován 8. 10. 2010;

Český BL byl zpracován dne 22. 11. 2010;

BL výrobce IDUNA A/S; BLOKKEN 25, DK-3460 BIRKEROED, Dánsko byl zpracován 26. 2. 2014;

Revize ČBL byla zpracována 19. června 2014 (změna dodavatele, změna a úprava složení, nezměněna klasifikace, úprava S vět; BL dle 453/2010;

o-o-o-o-o-o-o-o-o