# BEZPEČNOSTNÍ LIST # podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

Číslo: 032 Strana: 1/9 Ze dne: 20. 3. 2011 Revize: 4. 11. 2014

# NÁZEV SMĚSI: PROF ODOR NEUTRALIZER AND CLEANER

ODDÍL 1 Identifikace látky/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

  - Identifikace výrobku:

Obchodní název: PROF ODOR NEUTRALIZER AND CLEANER

1.2 	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Použití – Průmyslové - čisticí prostředek a odstraňovač pachu

Biocidní přípravek - Účinná složka: Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl C12-C16, 	alkydimethylchloridy (ES 270-325-5)

Nedoporučovaná použití a proč: Neuvedeno

Nebyla zpracována CSR.

  - Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Obchodní jméno:	SYPERA s.r.o.

Místo podnikání:        V Lučinách 355, Liberec 25-Vesec, 463 12

IČ:                              	28719328

Provozovna:		Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou

Telefon:                      +420 483 312 535

Fax:                            	+420 483 312 537

e-mail:                        	info@sypera.cz

  - Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

Telefon 24 hodin/den: 224919293

Telefon: 224971111 (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1   	Klasifikace látky nebo směsi:

Směs není výrobcem charakterizována jako nebezpečná, ve smyslu zákona. Jedná se o	vodný roztok tenzidů a příměsí. Informace o složkách jsou v oddíle 3.2.

Účinná látka patří mezi kationaktivní tenzidy – kvartérní amoniové soli, bazického charakteru, 	s význačnými antimikrobiálními účinky. Usmrcují grampozitivní a gramnegativní bakterie, plísně, 	kvasinky a již ve velmi malých koncentracích inhibují dýchání buněk a působí bakteriostaticky a 	fungiostaticky. Jsou velmi účinné proti řasám. Vůči teplokrevným živočichů jsou při orálním příjmu 	málo toxické (LD50 250 – 1000 mg.kg-1 ).

  - Prvky označení:

| Směrnice 1999/45/ES (DPD) | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |
| --- | --- |
| Neklasifikováno | Neklasifikováno |

Směrnice 1999/45/ES (DPD)

R-věty:

Neuvedeno.

S-věty:

Neuvedeno

Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty

Neuvedeno

Pokyny pro bezpečné zacházení (redukované pro štítek)

Neuvedeno

  - Další nebezpečnost:

Směs může být zdraví škodlivá při styku s kůží a při požití. Může dráždit oči a kůži. Směs může být škodlivá pro vodní organismy. Produkt je dodáván jako koncentrát. 	S ředěním klesají nebezpečné vlastnosti. Obsah VOC není uveden.

ODDÍL 3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

  - Látky

Produkt je charakterizován jako směs.

  - Směsi

Obchodní název směsi: PROF ODOR NEUTRALIZER AND CLEANER

Směs obsahuje složky:

| Název složky | voda |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 80-95 |  |
| Číslo CAS | 7732-18-5 |  |
| Číslo ES | 231-791-2 |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD), ve znění ostatních předpisů) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |
| Neklasifikováno |  | Neklasifikováno |

| Název složky | Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl C12-C16, alkyldimethyl, chloridy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Číslo CAS | 68424-85-1 |  |  |
| Číslo ES | 270-325-5 |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD), ve znění ostatních předpisů) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | C N | Symbol |  |
| Klasifikace | Žíravý Zdraví škodlivý Nebezpečný pro životní prostředí | Žíravost pro kůži Akutní toxicita (dermal) Akutní toxicita (oral) Nebezpečná pro vodní prostředí | Kategorie 1B Kategorie 4 Kategorie 4 Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 34, 21/22, 50 | Standardní věta o nebezpečnosti | H314, H312, H302, H400 |

| Název složky | Alkohol C10, ethoxylovaný, propoxylovaný, 8EO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah (%) | 1-5 |  |  |
| Reg. číslo |  |  |  |
| Číslo CAS | 166736-08-9 |  |  |
| Číslo ES | - |  |  |
| Směrnice 67/548/EHS (DSD), ve znění ostatních předpisů) |  | Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) |  |
| Symbol | Xn | Symbol |  |
| Klasifikace | Zdraví škodlivý Dráždivý | Akutní toxicita (oral) Vážné poškození očí | Kategorie 4 Kategorie 1 |
|  |  | Signální slovo | Nebezpečí |
| R věty | 22,41 | Standardní věta o nebezpečnosti | H302, H318 |

Směs dále obsahuje přísady do koncentrační hodnoty menší než 1, resp. 0,1 % hmot.

| CAS | ES | Název | Klasifikace (DSD) | Klasifikace (CLP) | obsah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000-48-4 | - | Eukalyptový olej | Xn, R10, 65 | Hoř. kap. H226, Neb. vdech. H304 | <1 |
| 101-86-0 | 202-983-3 | α-hexylcinnam aldehyd | Xi, R38 | Dráždivost kůže 2; H315 | <0,1 |
| 1333-46-6 | 215-591-2 | methylethylester kyseliny octové | Xn, R20 | Akutní tox. 4; H332 | <0,1 |
| 106-22-9 | 203-375-0 | citronellol | Xi, R38,R43; N R51/53 | Dráždivost kůže 2; H315 Senz. kůže 1; H317 Neb. pro vod. prost. 1; H400 | <0,1 |
| 142-19-8 | 205-527-1 | Allylheptanoat | Xn, R21/22; Xi, R38 | Akut. tox. 4; H312,H302 Dráždivost kůže 2; H315 | <0,1 |

Výrobce neuvádí podrobnosti ke složení směsi. Text R a H vět je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc

  - Popis první pomoci:

Všeobecně: V případě nehody, či úrazu vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Je nutno zachovat opatrnost a bezpečnost při manipulaci a nakládání především s koncentrovaným produktem. Je nutno dodržovat základní hygienické pokyny pro práci s chemikáliemi.

Při nadýchání:  Postiženou osobu je nutno přesunout na čerstvý vzduch a uvolnit 	oděv. V případě potíží zajistit lékařskou pomoc. Je 	též nutné vypláchnout nos, ústa a 	krk.  Při běžných podmínkách manipulace a nakládání je nebezpečí minimální.

Při styku s kůží: Odstranit kontaminovaný oděv. Kontaminovaná místa omývat 	proudem vody. Nepoužívat organická rozpouštědla a ředidla. Pokud přetrvává podráždění kůže, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Vymývat proudem vody i pod očními víčky po dobu nejméně 15 	minut 	nebo do doby příchodu lékaře. Pozor – případně odstranit kontaktní čočky! 	Zasažené oči nutno ochránit 	sterilní gázou 	nebo čistým obvazem. Zasaženou 	pokožku ošetřit vhodným krémem.

Při požití: Nevyvolávat zvracení. Vypláchnout ústa a vypít větší množství vody. 	Pokud nastane zvracení, držet hlavu 	nízko pro zabránění vniknutí částic obsahu 	žaludku do plic. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat bezpečnostní list.

4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Přímý kontakt může způsobit podráždění očí. Směs může dráždit kůží a při	opakované, nebo dlouhodobé expozici může vyvolat alergickou reakci. Požití může 	být zdraví škodlivé. Výpary mohou dráždit dýchací cesty. Při opakované a dlouhodobé 	expozici může dojít k odmaštění a vysušení kůže. Důsledkem je podráždění kůže a 	vznik dermatitid. Při opakované expozici požitím velkého 	množství směsi může dojít 	k poškození vnitřních orgánů.

4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Léčit symptomaticky. Předložit bezpečnostní list.

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

  - Hasiva:

Prášek, oxid uhličitý, pěna odolná alkoholu, vodní mlha.

Nevhodná hasiva: proud vody.

  - Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

Při požáru vzniká hustý černý kouř. Produkty hoření – nebezpečné rozkladné látky 	s toxickými a dráždivými účinky (např. oxidy uhlíku, dusíku, atd.).

Nevdechovat dým. Při hašení zabránit úniku směsi do půdy, vod a kanalizace. 	Produkt při požáru je nutné odstranit ze zasažené oblasti. Uzavřený kontejner 	v hořící zóně chladit velkým množstvím vody. Hasit vždy po větru.

  - Pokyny pro hasiče:

Dýchací přístroj, ochranný oděv.

ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADÉ NÁHODNÉHO ÚNIKU

  - Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Nevdechovat aerosoly koncentrátu. Nevdechovat výpary či zplodiny, uvolňované 	z hořícího, či přehřátého produktu.  Vyvarovat se styku s kůží a očima.

  - Opatření na ochranu životního prostředí:

Zabránit kontaminaci vody a zeminy koncentrátem. Zabránit vniknutí do srážkové a 	veřejné kanalizace.

  - Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Odstranění malého množství setření suchým hadrem, případně spláchnutím vodou, jinak odstranění pevným sorbentem; spalovna odpadů (vermikulit, křemelina, písek, apod.). Vermikulit-[(Mg, Fe, Al)3 (AlSi)4O10(OH)2. 2H2O]. Sorbent se směsí umístit do zvláštní nádoby. Nepoužívat organická rozpouštědla.

  - Odkaz na jiné oddíly:

Viz dále pokyny oddíl 7, 8 a 13.

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Při manipulování a nakládání se směsí nejíst, nepít a nekouřit.

  - Opatření pro bezpečné zacházení:

Přepravovat a manipulovat pouze v původních obalech. Vyhnout se vdechování par a aerosolů zahřátého produktu. V případě nehody, či 	nevolnosti vyhledat lékařskou pomoc.

  - Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí:

Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Ve skladovacích a manipulačních prostorách 	musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména při zasažení očí. Produkt 	nesmí zmrznout, ani se přehřát.

  - Specifické konečné/specifická konečná použití:

Výrobek pro průmyslové užití – čisticí prostředek a odstraňovač pachu.

ODDÍL 8 omezování expozice/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

  - Kontrolní parametry - nestanoveny

Poznámka: (Přípustný expoziční limit – PEL; Nejvyšší přípustná koncentrace – NPK-P; nař. vlády č. 	361/07 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poznámka: V případě, že je produkt používán standardním způsobem, nejsou kontrolní opatření nutná.

  - Omezování expozice

    - Omezování expozice pracovníků

Se  směsí nakládat, včetně skladování, ve větratelných prostorách (doporučeno lokální odsávání). Zákaz kouření, skladování potravin a stravování v prostorách nakládání s produktem - koncentrátem. Kontaminovaný oblek před použitím vyperte.

8.2.2.1 Ochrana dýchacích orgánů

Není požadováno. V případě nedostatečného větrání použít respirátor proti organickým parám. (EN 143/EN 149). Pokud nastanou problémy, vynést postiženého na čerstvý vzduch a přivolat lékařskou pomoc.

8.2.1.2 Ochrana rukou

Vhodné ochranné rukavice (EN 374). Doporučuje se po každé kontaminaci směsí důkladné omytí rukou a ošetření regeneračním krémem.

      - Ochrana očí

Při manipulaci a práci s koncentrátem se doporučují těsné ochranné brýle (EN 166).

      - Ochrana kůže

Není požadována. Doporučuje se ochranný oděv a protiskluzová obuv.

    - Omezování expozice životního prostředí

Zamezit při manipulaci a nakládání s koncentrátem možnosti úniku směsi do půdy, kanalizací, vod povrchových a podzemních.

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ a chemickÉ vlastnostI

  - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

- vzhled: kapalina; bezbarvá

- zápach: charakteristický

- prahová hodnota zápachu: neuvedeno

- pH: 8,90

- bod tání/tuhnutí: neuvedeno

- počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: neuvedeno

- bod vzplanutí: neuvedeno

- rychlost odpařování: neuvedeno

- hořlavost: neuvedeno

- horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: neuvedeno

- tlak páry: neuvedeno

- hustota páry: neuvedeno

- relativní hustota: 1020 kg.m-3

- rozpustnost: rozpustný ve vodě

- rozdělovací koeficient: neuvedeno

- teplota samovznícení: neuvedeno

- teplota rozkladu: neuvedeno

- viskozita: neuvedeno

- výbušné vlastnosti: neuvedeno

- oxidační vlastnosti: neuvedeno

- obsah VOC: neuveden

  - Další informace:

Nebyly předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety report) výrobců 	chemických látek.

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

  - Reaktivita:

Nejsou údaje.

  - Chemická stabilita:

Směs je za normálních podmínek stabilní.

  - Možnost nebezpečných reakcí:

Neuvedeno.

  - Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vysoké teploty, přímé sluneční záření, teploty pod bodem mrazu.

  - Neslučitelné materiály:

Silné kyseliny a zásady. Silná oxidační a redukční činidla.

  - Nebezpečné produkty rozkladu:

Možný vývoj toxických plynů při požáru – oxidů uhlíku, dusíku a jiných produktů.

ODDÍl 11 toxikologickÉ INFORMACE

    - Látky

Akutní toxicita

| Název složky | LD50 (oral, potkan) |
| --- | --- |
| Alkohol, ethoxylovaný, propoxylovaný, 8EO | 200-2000 mg.kg-1 |
| Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl C12-C16, alkydimethylchloridy | 7060 mg.kg-1 |
| Citronellol | 3450 mg.kg-1 |

    - Směsi

Výrobce neuvádí údaje akutní toxicity pro směs. Obecně může být směs zdraví 	škodlivá a dráždivá a může vyvolat 	alergení reakce. Rozsah stupně možného 	poškození závisí na koncentraci, dávce a době expozice.

    - Pravděpodobné cesty expozice

Vdechování, inhalace – nejsou údaje.

Styk s kůží - směs může být zdraví škodlivá a může dráždit kůži, u citlivých jedinců 	není vyloučena senzibilizace.

Vniknutí do očí - směs může působit dráždivě.

Požití - může být zdraví škodlivé.

Viz údaje v oddílech 2,3 a 4.

    - Ostatní údaje

Opakovaná a dlouhodobá expozice může způsobit vážná podráždění s chronickými 	účinky a vyvolat alergické reakce kůže. Účinek vždy závisí na době expozice a dávce. 	Při dodržení bezpečnosti a hygieny práce a pokynů BL nebezpečí nehrozí.

ODDÍL 12 Ekologické informace

  - Toxicita:

Směs při vniknutí do vody může působit na vodní ekosystém škodlivě a vyvolat nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl C12-C16, alkydimethylchloridy: EC (Daphnia, 48 hod.) 0,016 mg.l-1

  - Perzistence a rozložitelnost:

Alkohol C10, ethoxylovaný, propoxylovaný, 8EO – rozložitelnost > 60 % (test CO2 Evolution).

Poznámka: Údaje jsou uloženy u výrobce detergentů.

  - Bioakumulační potenciál:

Nejsou údaje.

  - Mobilita v půdě:

Nejsou údaje.

  - Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Nejsou údaje.

  - Jiné nepříznivé účinky:

ODDÍl 13 POKYNY pro odstraňování

13.1 	Metody nakládání s odpady:

Charakter a zacházení se směsí

Nepoužitelná směs nesmí být odstraňována do půdy, vod povrchových, nebo podzemních a do kanalizačních systémů veřejné kanalizace. V případě havarijního úniku velkého množství (koncentrátu) do vod (> 50 l) musí být zajištěno silné ředění a informovány vodoprávní úřady, respektive provozovatel veřejné kanalizace.  Použitá ředěná směs je odpadní vodou, která je likvidovatelná spolu s ostatními komunálními odpadními vodami na BČOV.

Odstraňování látky/směsi

Nepoužitelná směs je odpadem k. č. 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky. Shromaždování může být pouze v uzavřených nádobách a odstranění je možné pouze předáním oprávněné osobě. Odstranění směsi je doporučováno, v souladu s platnou legislativou na úseku nakládání s odpady, spálením ve spalovně odpadů. Obaly, po dekontaminaci, jsou odpadem k. č. 150102. Obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dekontaminované plastové obaly je nutno především nabídnout k recyklaci.

ODDÍL 14 INFORMACE pro přepravu

14.1  	Číslo OSN: Výrobce neuvádí.

  - Náležitý název OSN pro zásilku:

  - Třída/třídy nebezpečnosti pro dopravu:

  - Obalová skupina:

  - Nebezpečnost pro životní prostředí:

  - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

  - Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 3/78 a předpisu IBC:

ODDÍL 15 INFORMACE o předpisech

15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/Specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

- zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- vyhláška č. 402/11 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

- zákon č. 185/01 Sb., o odpadech, v platném znění

- zákon č. 477/01 Sb., o obalech, v platném znění

- zákon č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- nař. vl. č. 361/07 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. č. 381/01 Sb., katalog odpadů, v platném znění

- vyhl. č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

- Nařízení EP a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.

- Nebyly dosud předloženy zprávy o chemické bezpečnosti. (CSR – chemical safety report) výrobců chemických látek.

ODDÍL 16 DALŠÍ informace

Bezpečnostní list je zpracován podle Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II).

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdravých životních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci. Dodavatel upozorňuje, že hodnocení nebezpečnosti a toxicity nemusí být dostatečné. Dodavatel není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi.

Výrobce:

Obchodní jméno:  IDUNA A/S

Místo podnikání: BLOKKEN 25, DK-3460 BIRKEROED, Dánsko

Telefon: +4545 818066

Seznam důležitých R vět (Oddíl 3 BL):

R10 Hořlavý.

R20 Zdraví škodlivý při vdechování.

R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

R22 Zdraví škodlivý při požití.

R34 Způsobuje poleptání.

R38 Dráždí kůži.

R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Seznam důležitých H vět (Oddíl 3 BL) :

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro školení nebo instruktáž:

Uživatel produktu by se měl seznámit s bezpečnostním listem.

Zdroje údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

- BL výrobce směsi

- http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla

- Směrnice č. 67/548/EHS (DSD)

- Směrnice č. 1999/45/ES (DPD)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

- Nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), ve znění Nař. EP a Rady (ES) č. 790/2009

- Nař. komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění Nař. EP a Rady (ES) č. 1907/2006 - přílohy č. I (II)

- Marhold J. (1980): Přehled průmyslové toxikologie; AVICENUM Praha

Zkratky:

CLP		Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

CMR		Látka karcinogenní, mutagenní, poškozující reprodukci

CSR		Zpráva o chemické bezpečnosti

DPD		Směrnice č. 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování chemických směsí

DSD		Směrnice č. 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování chemických látek

PBT		Látka perzistentní, bioakumulativní, toxická

POPs		Perzistentní organické látky

REACH	Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení ECHA

SVHC 	Látky vzbuzující mimořádné obavy

UVCB 	Látky s neznámým nebo proměnlivých složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály

vPvB	Látky vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní

Bezpečnostní list byl zpracován:

SVHF Martinovský Liberec

Jáchymovská 277/14, 460 10 Liberec 10

tel/fax:  +420 603 834 867; +420 485 150 186

e-mail: martinovsky@svhf.cz

Změny při revizi bezpečnostního listu:

BL výrobce byl zpracován 11. 2. 2011; Český BL byl zpracován dne 20. 3. 2011

Revize BL výrobce byla zpracována 26. 2. 2014 (aktualizace údajů)

1. Revize ČBL byla zpracována 4. listopadu 2014 (aktualizace údajů, změna oddílů 1,3,4,5,11,13,15,16; BL dle 453/2010)

o-o-o-o-o-o-o-o-o